ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО · ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Генеральный план  Кугейского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

Арх. № 07/1-08-ГП

Том I

г. Ростов-на-Дону

2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО · ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Генеральный план  Кугейского сельского поселения

Азовского района Ростовской области

Муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

Арх. № 07/1-08-ГП

Том I

Директор                                     Т. Г. Морозова

ГАП                                             Т. В. Лузанова

г. Ростов-на-Дону

2011 г.

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                   Т. В. Лузанова

Архитектор                                                                                Е. В. Гойда

Экономическая часть:

Ведущий экономист                                                                  Е. П. Любая

Инженерная инфраструктура

Начальник отдела                                                                 Н. Б. Смирнов

Главный специалист                                                             И. А. Кондаков

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Руководитель группы                                                               Н. Ю. Зинченко

Архитектор                                                                               М. В. Кривченко

Справка главного архитектора проекта

Настоящий проект генерального плана Кугейского сельского поселения Азовского района Ростовской области разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, отвечает нормам взрыво-пожарной безопасности, а также требованиям охраны окружающей среды.

Главный архитектор проекта                               Т. В. Лузанова

Состав проекта:

Генеральный план Кугейского сельского поселения Азовского района Ростовской области

Том I. Положения о территориальном планировании (Утверждаемая часть проекта).

Обоснование генерального плана Кугейского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж).

Том II. Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы.

По генеральному плану Кугейского сельского поселения:

1. ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 50000;

2. план современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. схема  результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства, М 1:25000;

4. генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж) совмещенный со схемой градостроительного развития системы общественных центров сельского поселения и размещения учреждений и предприятий обслуживания, М 1:25000;

5. схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;

6. схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;

7. схема градостроительной реорганизации производственных территорий и схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. схема сводного плана инженерной инфраструктуры, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000;

По схемам генеральных планов населенных пунктов Кугейского сельского поселения:

9. План современного использования территорий по каждому населенному пункту: с. Кугей, х. Полтава 1-я, х. Полтава 2-я, х. Харьковский, х. Новополтавский, п. Чепрасовский, п. Межевой, х . Метелев,  М 1:5000;

10. схема генеральных планов, совмещенная со схемой  планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и схемой размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства по каждому населенному пункту: с. Кугей, х. Полтава 1-я, х. Полтава 2-я, х. Харьковский, х. Новополтавский, п. Чепрасовский, п. Межевой, х . Метелев, М 1:5000;

11. схема инженерной подготовки и благоустройства территории по каждому населенному пункту: с. Кугей, х. Полтава 1-я, х. Полтава 2-я, х. Харьковский, х. Новополтавский, п. Чепрасовский, п. Межевой, х . Метелев, М 1:5000.

| Оглавление |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часть I | Генеральный план Кугейского сельского поселения Азовского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта) |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании |  |
| 1. | Общие положения о территориальном планировании | 8 |
| 1.1. | Введение | 8 |
| 1.2. | Статус муниципального образования в системе расселения | 9 |
| 2. | Цели генерального плана | 10 |
| 3. | Основные задачи генерального плана | 11 |
| 4. | Перечень мероприятий по реализации генерального плана | 13 |
| 4.1. | Экономическое развитие | 13 |
| 4.2. | Население, структура занятости | 15 |
| 4.3. | Жилой фонд | 16 |
| 4.4. | Культурно-бытовое обслуживание | 18 |
| 4.5. | Планировочная организация территории | 19 |
| 4.6. | Функциональное зонирование территории | 22 |
| 4.7. | Мероприятия по инженерной подготовке и вертикальной планировке территории | 26 |
| 4.8. | Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры | 30 |
| 4.9. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 37 |
| 4.10. | Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Кугейского сельского поселения объектами культурного наследия | 40 |
| 4.11. | Мероприятия по охране окружающей среды | 44 |
| 4.12 | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | 46 |
| 5. | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана Кугейского сельского поселения | 47 |
| 6. | Основной чертеж |  |

Часть I

Том I.  Положения о территориальном планировании

1. Общие положения территориального планирования

1.1. Введение

Генеральный план Кугейского сельского поселения разработан в соответствии:

- с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Сводом правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820;

- «Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденными Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 29.03.2010 г. №26;

- методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. № 244;

- требованиями технических регламентов и иных нормативно-правовых актов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 50 от 07.04.2008 г.;

- задание на разработку проекта.

В основу генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в следующих документах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Ростовской агломерации, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Азовского района, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики.

1.2. Статус  муниципального образования в системе расселения

Кугейского сельское поселение входит в состав муниципального образования Азовский район Ростовской области, административный центр района – г. Азов. Поселение расположено в  юго-восточной части Азовского района к югу от г. Азов и граничит:

- с севера – с Семибалковским, Круглянским и Пешковским сельскими поселениями Азовского района Ростовской области;

- с востока – с Пешковским и Калиновским сельскими поселениями Азовского района;

- с запада – с Александровским сельским поселением Азовского района Ростовской области;

- с юга – с Отрадовским сельским поселением Азовского района Ростовской области.

Административно-территориальное деление – 8 населенных пунктов: с. Кугей, х. Полтава 1-я, х. Полтава 2-я, х. Харьковский, п. Новополтавский, п. Чепрасовский, п. Межевой, х. Метелев. Расстояние от административного центра поселения до районного центра – г. Азова составляет 20 км.

Природа и климат Приазовья способствуют развитию туризма. В летние месяцы в Азовском районе можно встретить отдыхающих всех регионов России.

На территории поселения преобладают земли сельскохозяйственного назначения, основные направления народного хозяйства –  растениеводство и животноводство.

Благоприятные природно-климатические условия являются факторами, стимулирующими на территории Кугейского сельского поселения развитие рекреации – в частности охоты и рыбалки.

Экономика Кугейского сельского поселения имеет четко выраженный аграрный профиль, что обусловлено благоприятными природно-климатическими условиями. Основными отраслями народного хозяйства являются растениеводство, животноводство.

В Кугейское сельское поселение входит 8 населенных пунктов.Бюджетообразующими предприятиями являются СПК «Победа», ЗАО «Азовское, КООПхоз «Дружба».

Здесь находится  СПК «Победа» - хозяйство, которое на протяжении нескольких лет в числе лидеров Азовского района по уровню развития растениеводства.

Сегодня «Победа» — это многоотраслевое предприятие, активно развивающее растениеводство и птицеводство. В распоряжении кооператива находится 7 тыс. га земли, на которых выращивается пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла и другие культуры.

Еще одним приоритетом развития СПК «Победа» является птицеводство. Сегодня на птицефабрике кооператива 92 тыс. голов птицы, что позволяет производить 80 тыс. яйца в сутки. Продукция птицефабрики поставляется на рынки Азовского района, Батайска и Ростова, а также Краснодарского края.

На территории поселения функционируют 115 коллективных фермерских хозяйств.

Численность населения составляет 4386 чел. Жилищный фонд поселения составляет 73,5 тыс. кв. м. Жилищная обеспеченность в поселении ниже среднеобластного показателя (19,4 кв.м/чел.) и составляет 16,7 кв.м/чел.Население активно пользуется возможностью жилищного строительства по федеральной целевой программе «Доступное жилье». Ввод в действие жилых домов за 2010 г. составил 1,1 тыс. кв.м.

Кугейское сельское поселение является территорией, привлекательной для инвесторов и благоприятной для строительства недвижимости, в первую очередь жилья, благодаря наличию свободных земель и развивающейся инженерной инфраструктуры, а также размещения объектов рекреации.

2. Цели  территориального планирования

Управление развитием территории представляет собой регулирование изменений состояния и использования территории как среды жизнедеятельности человеческого сообщества посредством осуществления мер, обеспечивающих поддержание баланса интересов различных слоев общества, связанных с использованием территории.

Создание инструмента управления и определение направления территориального и социально-экономического развития поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации – основная цель  разработки генерального плана  Кугейского сельского поселения Азовского района.

Сохраняется основное исторически сложившееся направление специализации экономики поселения на сельском хозяйстве пригородного типа, подкрепленное непосредственной близостью потребительского рынка.

Важную роль имеет определение перспектив развития населенных пунктов, рекреационно-туристических объектов. Для рационального и комплексного использования земель средствами территориального планирования развития территории поселения также учитывается новое направление – развитие рекреации и сопряжённых с ней отраслей.

Градостроительное зонирование, соответствующее максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры, разрабатывается с помощью рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории.

3. Основные  задачи территориального планирования

Основной задачей территориального развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путём достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путём создания условий для сохранения уникального природного ресурсного потенциала территории,

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечёт за собой создание новых рабочих мест, повышения уровня жизни населения,

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения,

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие уличной сети,

- создание условий для разнообразных видов отдыха и занятий спортом.

В число основных задач генерального плана поселения входят также:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения в целом и населённых пунктов, входящих в состав поселения, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров территориального развития поселения и населённых пунктов, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территорией поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории муниципального образования, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Александровского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Александровского сельского поселения и прилегающих территорий, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения

Анализ градостроительной, социально-экономической и демографической ситуации показал, что совершенствование жилищной политики, возможно, прежде всего, за счет совершенствования планировочной структуры населенных пунктов и радикального улучшения качества жизни постоянного населения.

Рациональные решения задач по планировочной организации и функциональному зонированию территории поселения определяют максимальное раскрытие социально-экономического и рекреационного потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктур.

Выполнение решений проекта с учетом рекомендаций и предложений раздела проекта ИТМ ГО ЧС позволят повысить устойчивость функционирования объектов экономики и жизнедеятельности трудоспособного населения данной территории в экстремальных условиях военного времени.

Реализация мероприятий и программ инвестиционного освоения территории поселения, разработанных в составе проекта, позволит решить поставленные задачи.

4. Перечень мероприятий по реализации генерального плана

4.1. Экономическое развитие

Планируемая экономическая политика Кугейского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Азовского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

Выгодное экономико-географическое положение и производственный потенциал позволяет концентрировать и распределять товары и услуги во всех направлениях и отраслях.

Выделены приоритетные направления экономического развития Кугейского сельского поселения:

Агропромышленный комплекс

1. Развитие молочно-товарного животноводства (строительство и модернизация ферм);

2. Введение в севооборот неиспользованных сельскохозяйственных угодий для развития растениеводства, а также создание кормовой базы животноводства;

3. Реализация инвестиционных проектов по развитию птицеводства;

4. Строительство предприятий по переработке продукции сельского хозяйства и их интеграция с производителями сельскохозяйственной продукции;

5. Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности.

Жилищное строительство и ЖКХ

- Увеличение объемов жилищного строительства;

- Содействие развитию индивидуального жилищного строительства;

- Обеспечение инженерного обустройства территорий индивидуальной застройки;

- Решение вопроса водоснабжения качественной питьевой водой населенных пунктов поселения;

- Газификация населенных пунктов Кугейского сельского поселения.

Потребительский рынок

- Совершенствование размещения и видового разнообразия торговых предприятий;

- Развитие объектов общественного питания и бытового обслуживания;

- Насыщение внутреннего рынка товарами первой необходимости за счет местного производства.

Рекреация и туризм

- Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- Разработка социально-экономических программ по использованию объектов культурного наследия путем создания на их базе культурных центров, комплексов отдыха и туризма, административных и торговых учреждений;

- Организация тематических туристско-рекреационных маршрутов;

- Создание новых и модернизация существующих мест размещения туристов;

- Формирование полноценной инфраструктуры для туризма.

Экономическое развитие Кугейского сельского поселения ориентируется, с одной стороны, на усиление бесспорных преимуществ территориальной социально-экономической системы поселения, с другой, - на ослабление и ликвидацию воздействия основных сдерживающих факторов.

Целевым ориентиром социально-экономической политики Кугейского сельского поселения является принцип устойчивого развития его важнейших систем жизнеобеспечения и активной хозяйственной деятельности.

Проведенный комплексный анализ экономики поселения позволяет предложить в качестве приоритетного направления развития его народного хозяйства дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли.

4.2. Население, структура занятости.

Численность населения в Кугейском сельском поселении по состоянию на 01.01.11 г. составила 4386 чел. или 4,7 % от численности населения Азовского района, в том числе:

с. Кугей – 1757 чел.,

х. Полтава 1-я – 536 чел.,

х. Полтава 2-я – 220 чел.,

х. Харьковский – 445 чел.,

х. Межевой – 5 чел.,

пос. Новополтавский – 1072 чел.,

пос. Чепрасовский – 204 чел.,

х. Метелев – 147 чел.

Перспективная численность населения

Кугейского сельского поселения

Таблица 1

| Населенные пункты | Современное состояние, чел. | Расчетный срок, чел. |
| --- | --- | --- |
| с.Кугей | 1757 | 1941 |
| х.Полтава 1-я | 536 | 592 |
| х.Полтава 2-я | 220 | 243 |
| х.Харьковский | 445 | 492 |
| х.Межевой | 5 | 6 |
| п.Новополтавский | 1072 | 1184 |
| п.Чепрасовский | 204 | 225 |
| х.Метелев | 147 | 162 |
| Всего по поселению: | 4386 | 4846 |

Проектная занятость по основным отраслям.

Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

|  | Трудовые ресурсы | Современное состояние, чел. | Расчетный срок, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское хозяйство – всего | 615 | 1742 |
| 2. | Промышленные предприятия – всего | - |  |
| 3. | Предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 25 | 70 |
| 3. | Транспорт, складское хозяйство, связь | 11 | 42 |
| 4. | Здравоохранение, образование, социальное обслуживание населения | 103 | 295 |
| 6. | Работающие за пределами поселения | 225 | 661 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 979 | 2810 |

4.3. Жилой  фонд

Доля жилищного фонда Кугейского сельского поселения в общерайонном фонде составляет 4,2%. Основная доля жилищного фонда находится в частной собственности. Жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности – 0,1 тыс. м², что составляет 0,12% от общего количества. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Основная часть построек выполнена из кирпича (79,9%), 9,98% - из смешанных материалов.

Наиболее важным является анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию. По этому показателю практически все жилые помещения (98,8%) находятся в хорошем состоянии. Доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии и требующих проведения капитального ремонта, составила 0,7% общей площади жилого фонда. Здания, требующие проведения реконструкции или сноса, с износом более 70% в поселении составляют 0,1 тыс. кв.м (0,1% от общего жилого фонда).

Современная численность населения Кугейского сельского поселения составляет 3797 чел. Жилищный фонд по состоянию на 01.01.11 г. составляет 86,1 тыс. м².

Доля жилищного фонда Кугейского сельского поселения в общерайонном фонде составляет 4,2%. Основная доля жилищного фонда находится в частной собственности. Жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности – 0,1 тыс. м², что составляет 0,12% от общего количества. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Основная часть построек выполнена из кирпича (79,9%), 9,98% - из смешанных материалов.

Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя достаточно большая и составляет 22,6 м² на человека по поселению, при социальной норме 18 м², среднем показателе по области 19,4 м² и среднем уровне обеспеченности жильем в России – 20,0 м².

Таблица

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Кугейского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2011 г. | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м общей площади | 86,1 | 156,06 |
|  | с. Круглое | -“- | 58,2 | 93,12 |
|  | с. Стефанидинодар | -“- | 27,9 | 62,94 |
| 1.2. | Убыль жилищного фонда –всего в том числе | -“- | - | - |
|  | - по техническому состоянию; | тыс. кв. м общей площади | - | - |
|  | - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | -“- | - | - |
| 1.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе: | тыс. кв.м общей площади | 86,1 | 86,1 |
|  | с. Круглое | -“- | 58,2 | 58,2 |
|  | с. Стефанидинодар | -“- | 27,9 | 27,9 |
| 1.4. | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | -“- | - | 69,96 |
|  | с. Круглое | -“- | - | 34,92 |
|  | с. Стефанидинодар | -“- | - | 35,04 |
| 1.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 22,6 | 30 |

Исходя из вышеуказанных норм жилищной обеспеченности на расчетный срок (2031 г.) планируется введение 156,06 тыс. м² жилья, что обеспечит увеличение жилищного фонда в 1,8 раза по сравнению с современным состоянием.

4.4. Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Кугейского сельского поселения:

- формирование двухступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

- для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты, использующие блокировку учреждений торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта и т.д.

Современная обеспеченность Кугейского сельского поселения основными видами обслуживания представлена ниже:

- обеспеченность учреждениями здравоохранения в 1,2 выше нормативных показателей;

- современная обеспеченность учреждениями образования, культуры и искусства также соответствует нормативным показателям;

- обеспеченность спортивными и физкультурно-оздоровительными сооружениями в Кугейском сельском поселении в 2,6 раза выше нормы;

- остальные виды обслуживания, в частности торговля, общественное питание и часть бытового обслуживания, находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, поэтому обеспеченность населения ими, носит условный характер. Вместе с тем по Областным нормативам по предприятиям питания обеспеченность выше почти на 60%, а по предприятиям торговли уровень обеспеченности несколько ниже нормативов, но необходимо учитывать широкое развитие ларечной торговли, которая практически не имеет торговых площадей.

- в целом по поселению обеспеченность нормируемыми учреждениями социально-культурного значения соответствуют нормативным показателям.

Сеть учреждений здравоохранения в Кугейском сельском поселении включает в себя 5 фельдшерско-акушерских пунктов, которые расположены в с. Кугей, х. Полтава 1-я, х. Харьковском, х. Полтава 2-я, пос. Новополтавском. Численность медицинского персонала составляет 12 человек.

Образовательную функцию в Кугейском сельском поселении выполняют 2 детских сада и 6 школ: начальные школы в пос. Чепрасовском, х. Харьковском, х. Полтава 1-я, х. Полтава 2-я; средние полные школы в с. Кугей, пос. Новополтавском.

Важным направлением в области физической культуры и спорта является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- увеличение количества секций по различным видам спорта, как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение учреждений современными тренажерами и снарядами;

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг.

4.5. Планировочная организация территории

Принятая  проектом планировочная организация территории  на основе анализа градостроительной, социально-экономической и демографической ситуации, особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий Кугейского сельского поселения обеспечивает совершенствование планировочной системы поселения.

Проектом предусмотрено развитие системы расселения, культурно-бытового обслуживания, размещение головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций, определены мероприятия по охране окружающей среды и охране объектов культурно-исторического наследия.

Принятые решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, которая сохраняет систему существующего архитектурно-пространственного размещения населенных пунктов. Главной планировочной осью поселения является автодорога регионального значения Р 61-57 «Азов – Староминская».

Населенные пункты Кугейского сельского поселения имеют дисперсный характер размещения в границах территории на значительном расстоянии друг от друга.    Развитие территорий населенных пунктов в основном происходит в существующих границах, так, как здесь достаточно свободных участков для организации кварталов нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания.

В селе Кугей – административном центре поселения, сохраняется существующая планировочная структура, развитие в основном происходит за счет урегулирования границ кварталов и освоения территорий на усложненном рельефе, с возможностью террасирования. Проектом предлагается расположение, новых объектов культурно-бытового обслуживания, в зоне возможного размещения, выделенной для этих целей. Благоустройство и озеленение естественной балочной системы необходимо для создания рекреационных зон села. На территории кварталов, прилегающих к главной улице населенного пункта, формируется линейно-узловая зона возможного размещения объектов обслуживания и развития малого бизнеса, планируемого в этой сфере.

Хутор Полтава 1-я расположен в юго-восточном направлении по региональной автодороге Р 61-57 от села Кугей. Проектом предлагается незначительное территориальное развитие на муниципальных землях с северо-востока и вдоль существующей границы – с юго-запада. Создание линейной рекреационной оси, на основе прудовых водоемов объединенных в систему ручьями и каналами, является основой данного населенного пункта. Кварталы, расположенные по обе стороны рекреационной зоны связаны между собой автомобильными и пешеходными мостами, на главной улице вблизи от въезда в хутор формируется общественный центр.

Хутора Полтава 2-я и Харьковский приближены к юго-западной границе поселения, за которой расположен Александровский лес.  Хутор Полтава 2-я – небольшой населенный пункт, в одну улицу, на южном склоне балки Нижняя Сухая Чубурка. Здесь планируется размещение небольшого сквера для отдыха и спортивной многофункциональной площадки, в хуторе достаточно резервных территорий для развития в существующих границах.

х. Харьковский расположен на склонах балки Водяной, с каскадной системой прудов уходящей в Александровский лес и впадающей в р.Мокрая Чубурка,  на основе которой создается линейная рекреационная зона населенного пункта. Территориальное развитие хутора на муниципальных землях, вклинивающихся между существующими кварталами, связано с компактным и рациональным размещением перспективных жилых кварталов. В  Юго-западной  части населенного пункта возможно создание турбазы для проживания любителей отдыха на природе, охоты и рыбалки в Александровском лесу, находящемся недалеко от хутора.

Небольшой поселок Межевой с единственной улицей Кольцевой возвышается над живописными берегами пруда, соединенного водотоком с р.Чубуркой. Поселок граничит с восточной границей поселения, удален от других населенных пунктов, несмотря на автомобильную связь с железнодорожной остановочной платформой не имеет тенденции к территориальному развитию. Проектом предусмотрено урегулирование существующих жилых кварталов и использование благоустроенной прибрежной зоны для отдыха.

Компактно расположенный с восточной стороны от молочно-товарной фермы поселок Новополтавский имеет резервы развития в существующих границах населенного пункта. Проектом сформировано развитие узловой системы обслуживания на базе размещения существующих объектов, объединенных системой скверов и бульваров.

В ложбине балки Сухая Чубурка разместил свои кварталы хутор Метелев, на въезде в который формируется небольшой общественный центр, а в конце основной улицы населенного пункта размещен сквер с площадками для спорта и отдыха. Развитие хутора происходит в существующих границах.

Поселок Чепрасовский, находится у северной границы поселения при молочной товарной ферме, ныне не действующей, из-за удаления от других населенных пунктов и мест приложения труда не имеет перспектив территориального развития.   Основные проектные предложения по поселку касаются планировочного ограничения кварталов и обеспечения инженерной инфраструктурой.

Проектируемая застройка населенных пунктов на свободной территории представлена малоэтажной, усадебной, квартального типа.

Основными композиционными осями планировочных структур населенных пунктов поселения являются их главные и основные улицы.

Рациональное использование территории при формировании кварталов усадебной застройки и других планировочных элементов - есть главный принцип  проектных решений при создании благоустроенной и комфортной среды жизнедеятельности,

4.6. Функциональное зонирование территории

Определение функционального назначения отдельных элементов и установлением градостроительных регламентов обеспечивает перспективы градостроительного развития основных сфер жизнедеятельности поселения.

Зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон установленные проектом генерального плана обеспечивают градостроительное зонирование при осуществлении градостроительной деятельности. Определение  функционального назначения отдельных элементов способствует максимальному раскрытию  социально-экономического потенциала поселения. В результате осуществления градостроительной деятельности, создаются предпосылки для обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональные зоны, выделенные в пределах сельского поселения:

- Жилые.

- в состав жилых зон данного поселения могут включаться:

- 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

- В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- Общественно-деловые зоны.

- В состав общественно-деловых зон могут включаться:

- 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-

- бытового назначения;

- 3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления

- производственной и предпринимательской деятельности;

- 4) общественно-деловые зоны иных видов.

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

- Производственные зоны.

- В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

- 1)коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- 3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Зоны сельскохозяйственного использования.

- В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- Зоны рекреационного назначения.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- Зоны особо охраняемых территорий.

- В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

- Зоны специального назначения.

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

- Помимо предусмотренных градостроительным кодексом, органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Баланс территории Кугейского сельского поселения

| № | Показатели | Ед. изм. | Соврем. состояние на 2011 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | 2031 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территория: |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 30322,9 | 30322,9 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| I. | земли населенных пунктов | га | 986,1 | 1038 |
| 1 | - жилых зон, | га | 482,3 | 599 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажная застройка; | -“- | 482,3 | 599 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -“- |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с при-усадебными земельными участками | -“- | 482,3 | 599 |
| 3 | - общественно-деловых зон; | -“- | 9,59 | 56,2 |
| 4 | - производственных зон; | -“- | 11,8 | 11,8 |
| 5 | - спортивные площадки и объекты; | -“- | 1,2 | 2,85 |
| 6 | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | -“- | 80,8 | 149,4 |
| 7 | - зон специального назначения; | -“- | 2,6 | 1,5 |
| 8 | - зеленые насаждения; | -“- | 25,5 | 76,7 |
| 9 | - иных зон. | -“- | 372,31 | 140,55 |
| II. | земли сельскохозяйственного назначения | -“- | 29019,2 | 28967,3 |
| III. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | -“- | 173,4 | 173,4 |
| IV. | земли особо охраняемых природных территорий и объектов | -“- | 0 | 0 |
| V. | земли лесного фонда | -“- | 0 | 0 |
| VI. | земли водного фонда | -“- | 142,1 | 142,1 |
| VII. | земли запаса, в т. ч. специального назначения | -“- | 2,1 | 2,1 |

4.7. Мероприятия по инженерной подготовке и вертикальной планировке территории

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

- мероприятия по борьбе с просадочностью;

- Благоустройство прибрежной территории.

- Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории

Вертикальная планировка

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть  срезку растительного грунта.

Водоотвод населённых пунктов решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.

На территории промплощадок устраиваются  локальные очистные сооружения от нефтепродуктов и пылевых осадков.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течение 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки в сельских населенных пунктах.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

Выделяются первый и второй типы временных текущих вод, вызывающих плоскостную и линейную эрозии. Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде  эрозионных (овражная и ветровая эрозия) и просадочных процессов.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев  и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов. Для обеспечения сохранности устойчивых откосов применяются одежды (облицовки), защищающие поверхность этих откосов от вредного воздействия внешних факторов: продольного течения воды, припая, ледоходов, а в надводной зоне – выветривания и размыва поверхностными водами.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов   следует рассматривать целесообразность применения следующих  мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости (залужение), для защиты надводной зоны береговых откосов применяются растительные покрытия: одерновка, посев трав, посадка кустарников;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации;

- закрепление грунтов.

Защита от ветровой дефляции.

На территории Кугейского сельского поселения активно протекают ветровые процессы, чему благоприятствуют равнинный рельеф, незначительное количество атмосферных осадков, сильные ветры, отсутствие лесных массивов, а также высокая распаханность, разреженный растительный покров или его отсутствие в результате интенсивного выпаса скота и т.д. Характерными дефляционными формами рельефа являются котловины, вытянутые в направлении ветров восточных румбов диаметром до сотен метров и глубиной до десятков сантиметров. Дефляционные процессы проявляются и в виде выдувания пахотного слоя почвы и переноса эолового материала на значительные расстояния (до 3-5 тыс. км).

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Благоустройство прибрежной территории.

В связи с развитыми на прибрежной территории поселения оползнями и абразионными процессами проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству:

- укрепление береговых участков;

- озеленение склонов и территории вблизи залива;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка дна залива от антропогенных отложений;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки.

Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Санитарная очистка территории.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора до 6 раз на расчетный срок.

Мероприятия повышения уровня санитарного состояния сельского поселения.

- Организовать водоотведение с территории объектов размещения ТБО согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на сельских объектах размещения ТБО.

- Разработать генеральную схему очистки территории Кугейского сельского поселения.

4.8. Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры.

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Кугейского сельского поселения проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов. Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Реконструкция в поселках Новополтавский, Чепрасовский и хуторе Метелев  существующих сетей водоснабжения, капитальный ремонт артезианских скважин, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа. Прокладка водопроводных сетей по новым направлениям с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

2. Строительство централизованной системы хозяйственно-питьевого водопровода для всех населенных пунктов сельского поселения, за исключением х.Межевой. Подачу воды в систему водопровода предлагается осуществить из приморского группового водопровода (ПГВ), реконструкция которого предусмотрена районной долгосрочной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010-2014 годы», которая утверждена  постановлением администрации Азовского района от 19.03.2010 года № 119.

ООО ПП «Каскад», в соответствии с техническим заданием на проектирование, утвержденным Министром строительства и жилищного хозяйства Ростовской области  29.05.2008 г., разработало проект реконструкции ПГВ на участке от города Азова до села Стефанидинодар, в котором учтены расходы воды на водоснабжение населенных пунктов Кугейского сельского поселения. Подключение к групповому водопроводу предлагается осуществить в районе села Головатовка Пешковского сельского поселения.

Из приморского группового водопровода воду предлагается подавать в село Кугей на площадку водопроводных сооружений, которую предлагается разместить в юго-западной части села. На площадке предлагается разместить резервуары запаса воды для хранения аварийного и противопожарного запасов воды и насосную станцию II подъема. Предлагается установка 2-х резервуаров  объемом по 200 м3 каждый. Резервуары следует оборудовать фильтрами-поглотителями.

Подачу воды из ПГВ предлагается осуществить в резервуары запаса воды по водоводу из полиэтиленовых труб. Из  резервуаров запаса воды насосной II подъема вода будет подаваться в систему водоснабжения населенных пунктов. В здании насосной станции предлагается расположить оборудование для обеззараживания воды гипохлоритом натрия. Производительность насосов определяется на последующих стадиях проектирования.

Оборудование зоны санитарной охраны проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Ориентировочная площадь территории проектируемых объектов водоснабжения, с учетом площади зоны   санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, составляет 0,64 га.

В селе Кугей и хуторах Полтава 1-я, Полтава 2-я,  Харьковский предлагается строительство централизованных систем водоснабжения. Прокладку трубопроводов предлагается выполнять из полиэтиленовых труб с кольцеванием сетей и установкой на них пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводных сетях предлагается установить водонапорные  башни с объемом баков 25 м3. Подачу воды в системы водоснабжения населенных пунктов поселения предлагается осуществлять насосной станцией II подъема по водоводам из полиэтиленовых труб.

К централизованной системе водоснабжения населенных пунктов предлагается подключить системы водоснабжения поселков Новополтавский и Чепрасовский и хутора Метелев.   После введения в эксплуатацию  системы водоснабжения населенных все артезианские скважины в системах водоснабжения указанных населенных пунктах предлагается тампонировать.

3. Учитывая малую численность населения, проживающего в хуторе Межевой, водоснабжение его предлагается осуществлять привозной водой из села Кугей.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

После утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения населенных пунктов. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

-применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения

затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по канализованию населенных пунктов поселения:

1.  Строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации в селе Кугей, хуторах Полтава 1-я, Полтава 2-я, Харьковский, Метелев, поселке Новополтавский. Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

2. Очистку сточных вод села Кугей предлагается осуществлять на компактном блочном комплексе  биологической очистки сточных вод, в котором весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается разместить в северной части села. Очищенные стоки предлагается отводить в балку Кугей. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,5 га. Обезвоженный осадок предлагается вывозить на полигон ТБО.

3. Очистку сточных вод в хуторах Полтава 1-я, Полтава 2-я, Харьковский, Метелев, поселке Новополтавский предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Очищенные стоки после ЛОС отводятся по трубопроводам в балки Кугей, Нижняя Сухая Чумбурка, Сухая Чумбурка. Проектом предлагается размещение ЛОС в каждом населенном пункте.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Проектом генерального плана канализование всех населенных пунктов планируется производить  поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения;

В связи с отсутствием вблизи поселка Чепрасовский источников приема очищенных сточных вод, канализование поселка предлагается осуществлять по существующей схеме -  в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС. Аналогичное решение предлагается принять и по хутору Межевой учитывая малочисленность населения хутора.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо- и теплоснабжение

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по газо – и теплоснабжению населенных пунктов поселения:

Выполнить на расчетный срок 100% газификацию населенных пунктов сельского поселения  за исключением хутора Межевой, газификация которого ввиду малочисленности проживающего в нем населения экономически нецелесообразна.            В первую очередь предлагается завершить газификацию села Кугей, поселка Новополтавский, хуторов Харьковский, Полтава 1-я, Полтава. 2-я. Газификацию поселка Чепрасовский и хутора Метелев предлагается осуществить в течение  расчетного срок реализации проекта.

Газификацию населенных пунктов сельского поселения предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Азовского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.) и откорректированной в августе 2011 года.

После утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Азовского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения. При корректировке схемы предлагается учесть дополнительный объем газа на газоснабжение поселка Чепрасовский и хутора Метелев, которые не были учтены корректировкой расчетной схемы.

Газоснабжение  поселка Чепрасовский и хутора Метелев предлагается осуществить от межпоселкового газопровода высокого давления с точкой подключения в поселке Новополтавский.

2. Разработка расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с уточнением расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

3. Отопление жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади предлагается от индивидуальных газовых теплогенераторов, а горячее водоснабжение от газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция сетей наружного освещения, включающая  в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп;

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

Системы связи

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

1. В случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов.

2. Развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G.

3. Переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм.

4. Развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM.

5. Расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи.

6. Оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

4.9. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Проектом принимаются сложившиеся внешние  транспортные связи.

Транспортная схема Кугейского сельского поселения выполнена в соответствии со схемой территориального планирования Ростовской области.

При проектировании  улично-дорожной сети учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей.

Проектные решения направлены на оптимизацию уличной сети, исключение движения грузового транспорта по жилым улицам, сохранение в общественном центре пешеходной зоны, создания условий для удобного передвижения инвалидов.

На расчетный срок предусматривается:

Местная сеть:

В пределах существующей застройки предлагается:

- реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным;

- замена грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство улиц и дорог  в проектируемых жилых кварталах.

- строительство остановочных комплексов.

Плотность автомобильных дорог в населенных пунктах будет составлять от 1,8 до 2,5 км/кв.км, что соответствует нормативным значениям.

- Маршрутное сообщение.

- Генпланом предусмотрено создание нескольких территорий с размещением спортивных площадок, рекреационных зон, пунктов культурно- развлекательного значения, которые будут связаны с зоной застройки пешеходными и велосипедными дорожками.

- Проектом предлагается велосипедные дорожки совмещать с пешеходными путями сообщения по наиболее живописным и хорошо озелененным территориям, а также выделить полосы для велосипедного движения вдоль главной и основных улиц.

Гаражи, автостоянки,  СТО и  АЗС

Хранение  автомашин в усадебной  застройке осуществляется на приусадебных участках. В  малоэтажной и среднеэтажной застройке предусматриваются отдельностоящие гаражи и открытые стоянки с 90%-ой обеспеченностью машино-мест. Площадь земельных участков для открытых автостоянок принята из расчета 25 кв.м на одну машину.                                                               Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется по следующим нормативам:

- административно-общественные здания – 7 машино-мест на 100 работающих;

- поликлиники - 3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты - 5 машино-мест на 100 посетителей;

- школы - 15 машино-мест   на 100 работающих;

- торговые центры - 7 машино-мест на 100кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе - 15 машино-мест на 100 посадочных мест.

Станции технического обслуживания (СТО).

По СНиП 2.07.01-89* Станции технического обслуживания проектируют из расчета один пост на 200 машин. Уровень автомобилизации по Нормативам РО составляет 200 автомобилей на 1000 жителей. В настоящий момент необходимо СТО на 4 поста. На расчётный срок автомобилизация достигнет 280 автомобилей на 1000 человек. Для обслуживания расчётного числа автомашин необходимо СТО на 7 постов площадью 0,7 га.

Так как на территории Кугейского сельского поселения нет СТО, проектом на данный момент предлагается разместить СТО на 7 постов площадью 0,7 га, с резервной  площадью  для дальнейшего расширения.

По СНиП 2.07.01-89* Автозаправочные станции (АЗС) проектируются из расчета  одна топливозаправочная колонка на 1200 легковых автомобилей. На данный момент на территории поселения располагается 5 станций АЗС: в с.Кугей - на 1 колонку, в х.Полтава 1-я – на 2 колонки, в СПК «Победа» - на 1 колонку, в ЗАО «Азовская» - на 2 колонки.

Существующих в поселении АЗС достаточно для обеспечения топливом расчётного числа автомобилей.

Пожарные депо

На территории поселения на данный момент отсутствуют пожарные депо. Пожарные машины едут в населённые пункты Кугейского поселения из Азова и Новоалександровки.

Пожарные депо размещаются на территории поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.07-01-89* и «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», которым установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях 20 мин.

Обеспеченность пожарными машинами и площадь земельных участков пожарных депо рассчитаны в соответствии с НПБ 101-95. Необходимое количество специальных пожарных автомобилей на данный момент – 2единицы. Обеспеченность пожарными машинами депо определена из расчета 0,4 на 1000 жителей. Расчетное количество машин на расчетный срок - 2 машины.

Проектом предлагается разместить пожарное депо в х.Полтава 1-я в северной части села возле региональной автодороги с расчётным числом пожарных автомашин.

4.10. Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Кугейского сельского поселения объектами культурного наследия

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках, проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

На территории Кугейского сельского поселения расположены объекты культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Кугейского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

| №№ | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождения объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | Курганный могильник «Кугей – I» | В 400 м от МТФ на северной окраине с. Кугей | Решение малого совета Ростовской области Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 2 | 31 | Курганный могильник «Кугей – II» | В 1 км к югу от шоссе Кугей - Александровка | Решение малого совета Ростовской области Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 3 | 32 | Курганный могильник «Кугей – III» | В 2 км к западу от СТФ на западной окраине с. Кугей | Решение малого совета Ростовской области Совета народных депутатов от 18.11.1992 №301 |
| 4 | 51 | Курганный могильник «Метелев– I» (1 курган) | Х. Метелев, в 1,3 км южнее восточной окраины | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Кугейского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Кугейского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Кугейского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Кугейского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кугейского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).

4.11. Мероприятия по охране окружающей среды

Для объектов имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух необходимо предусматривать организацию санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и другими нормативными нормами. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха следует предусматривать внедрение новых усовершенствованных технологий и оборудования, снижающих выбросы ЗВ, а также применять высокоэффективные пыле-газоулавливающие устройства.

Архитектурно-планировочные решения основываются на удалении источников шума от объектов, защищаемых от шума; ориентации источников шума в сторону, противоположную защищаемым от шума объектам; расположении между источниками шума и защищаемыми от шума объектами зданий и сооружений, не являющимися источниками шума. Мероприятия по снижению шума на территории жилой застройки следует предусматривать при разработке планировочных, технологических и архитектурно-строительных решений согласно требованиям СНиП 11-12-77.

Планировка и застройка территории должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и сопоставительной оценки районов по степени благоприятности для градостроительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды строительства и эксплуатации объектов. При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения происходят изменения рельефа, нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий. Нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий территории выражаются в повышении или в понижении уровня грунтовых вод, в изменении их химического состава, перемещении областей питания и разгрузки подземных вод. Изменение состояния и свойств грунтов происходит в результате передачи нагрузок от сооружений, загрязнения грунтов различными веществами, при их увлажнении или обезвоживании, термическом воздействии. Мероприятия по инженерной защите и подготовки территории разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 2.01.15-90, СНиП 11-02-96).

Оценка состояния почв населенных мест проводится в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 42-128-4433-87, ГОСТ 17.4.3.06-86) и направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации для соответствующих видов функционального пользования. Параметры схемы снятия плодородного слоя почвы определяются технологией и графиком проведения строительных работ и для каждого объекта подготавливаются индивидуально.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.06.06 г.

Мероприятия, направленные на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории на территории Александровского сельского поселения:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территорий, в том числе:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

- противооползневые мероприятия;

- защита территорий от затопления;

- защита территорий от заболачиваемости;

- защита от ветровой дефляции.

- Благоустройство прибрежной территории.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

4.12. Инженерно-технические мероприятия ГО ЧС

Принятые в проекте решения соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и способствуют безаварийной работе всех систем, хотя и не гарантируют надежность их работы при воздействии ударной волны ядерного или иного взрыва на головные сооружения этих систем в экстремальных условиях военного времени.

Согласно письму ГУ МЧС РО от 05.05.2011 г. № 4-1сфд/4935 территория Александровского  сельского поселения находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения. Население подлежит укрытию в противорадиоционных укрытиях с Кз = 100 (дооборудованных в ПРУ подвальных помещений).

Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий социального и культурно-бытового назначения с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

Полное выполнение всех решений проекта, с учетом рекомендаций и предложений, изложенных в разделе ИТМ ГО ЧС, позволят повысить устойчивость функционирования объектов экономики и жизнедеятельности трудоспособного населения данной территории в экстремальных условиях военного времени.

Принятые в проекте решения показывают, что они соответствуют требованиям норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Полное их выполнение с учетом рекомендаций и предложений, изложенных в разделе ИТМ ГО ЧС, позволяет рассчитывать на устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения в условиях как мирного, так и военного времени и защиту населения в экстремальных условиях.

Для предупреждения возникновения возможных аварий на коммунально-энергетических сетях нужен постоянный контроль за их состоянием и своевременные регламентные и ремонтные работы.

5. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана Кугейского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Территория: |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 30322,9 | 30322,9 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 482,3 | 599 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажная застройка; | -“- | 482,3 | 599 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -“- |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с при-усадебными земельными участками | -“- | 482,3 | 599 |
|  | - общественно-деловых зон; | -“- | 9,59 | 56,2 |
|  | - производственных зон; | -“- | 11,8 | 11,8 |
|  | - спортивные площадки и объекты; | -“- | 1,2 | 2,85 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | -“- | 80,8 | 149,4 |
|  | - зон специального назначения; | -“- | 2,6 | 1,5 |
|  | - зеленые насаждения; | -“- | 25,5 | 76,7 |
|  | - иных зон. | -“- | 372,31 | 140,55 |
| 1.2. | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования, |  | 105,3 | 226,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | -“- | 24,5 | 76,7 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | -“- | 80,8 | 149,4 |
| 2. | Население. |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, | чел. | 4386 | 4846 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | - прирост; | -“- | 48 | 62 |
|  | - убыль. | -“- | 60 | 52 |
| 2.3. | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | - прирост; | -“- | 140 | 163 |
|  | - убыль. | -“- | 78 | 122 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | чел. |  |  |
|  | - дети до 15 лет; | -“- | 1052 | 1160 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет); | -“- | 2588 | 2853 |
|  | - население старше трудоспособного возраста. | -“- | 746 | 833 |
| 2.5. | Численность занятого населения – всего из них: | чел. | 979 | 1185 |
|  | - в материальной сфере | чел. | 954 | 1100 |
|  | в том числе: | -“- |  |  |
|  | сельское хозяйство, | -“- | 615 | 682 |
|  | транспорт, складское хозяйство, связь, | -“- | 11 | 16 |
|  | образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание, | -“- | 103 | 125 |
|  | прочие, | -“- | 225 | 277 |
|  | - в обслуживающей сфере | -“- | 25 | 85 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 1624 | 1864 |
|  | в том числе: имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | -“- | 12 | 0 |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев. | чел. | 0 | 0 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 86,1 | 156,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м общей площади квартир | 0,1 | 0,1 |
|  | - частной собственности | -“- | 86,0 | 155,96 |
| 3.2 | обеспеченность жилищного фонда | % общего жил. фонда |  |  |
|  | - водопроводом | -“- | 31,7 | 100 |
|  | - канализация | -“- | 0 | н/д |
|  | - электроплитами | -“- | 0 | н/д |
|  | - газовыми плитами | -“- | 80,0 | 100 |
|  | - теплом | -“- | 0 | 0 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 22,6 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 140 | 210 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | -“- | 550 | 550 |
| 4.3 | Больницы – всего/1000 чел. | коек | 0 | 60 |
| 4.4 | Поликлиники (в наст. время амбулатории) – всего/1000 чел. | посещений в смену | 0 | 100 |
| 4.5 | ФАП – всего/1000 чел. | объект | 5 | 5 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – всего/1000 чел. | объект | 24 | 31 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. | -“- | 5 | 6 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. | -“- | 7 | 9 |
| 4.9 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма – всего/1000 чел. | -“- | - | - |
| 4.10 | Учреждения социального обеспечения – всего/1000 чел. | -“- | - | 1 |
| 4.11 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | -“- | 5 | 7 |
| 4.12 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | -“- | 6 | 9 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 55,755 | 55,755 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральных дорог скоростного движения; | -“- | - | - |
|  | - магистральных дорог регионального значения; | км | 25,050 | 25,050 |
|  | - магистральных улиц местного значения | км | 30,705 | 30,705 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  | - | - |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием |  | - | - |
| 5.3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 60 | 60 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомоби- лей | 200 | 280 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление из централизованной системы водоснабжения | тыс.м3/сут. | 0,157 | 1,263 |
| 6.1.2. | Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут | - | 260 |
|  | в том числе на хозяйственно-бытовые нужды |  |  | 160 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Поступление сточных вод в централизованную систему канализации | тыс.м3/сут. | - | 0,927 |
| 6.2.2 | Модульно-контейнерные ОСК | ед. | - | 1 |
| 6.2.3. | Блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС) | ед. | - | 5 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребление электроэнергии | млн.квт.час/год | 4,141 | 4,927 |
| 6.3.2. | Источники покрытия электрических нагрузок |  | ПС 35/10 кВ А7 |  |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 50 | 100 |
| 6.4.1. | Прогнозируемое увеличение потребления газа | млн..м3/год | - | 3,589 |
| 6.4.2. | Источники подачи газа |  | ГРС Азов |  |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | всего номеров | 460 | 680 |
| 6.5.3. | Количество отделений почтовой связи | ед. | 3 | 3 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 1,97 | 3,94 |
| 6.7.2 | Усовершенствованные свалки | единиц/га | 1/2 | 1/2 |
| 6.7.3 | Общая площадь свалок | га | 2 | 2 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 4,7 | 3,6 |