Проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____09. 2013 года                                        №  ___                                     с. Кугей

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Кугейского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кугейское сельское поселение», постановляю

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения».

2. Признать утратившем силу постановление администрации Кугейского сельского поселения № 76 от 29.10.2012 «Об утверждении муниципальной долгосрочнойцелевой программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кугейское сельское поселение» на 2012-2015 годы и на период до 2029 года»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2014г..

4. Обнародовать данное постановление в соответствии с законодательством на информационном стенде в здании администрации, на досках объявлений и разместить на официальном сайте Администрации Кугейского сельского поселения.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Кугейского

сельского   поселения                                                                                       И.Х. Балахнин

Муниципальная программа

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Кугейское сельское поселение»

с. Кугей

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кугейское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Кугейского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Кугейского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кугейского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса |
| Подпрограммы муниципальной программы | Водоснабжение и газоснабжение. |
| Програмно-целевые инструменты муниципальной программы |  |
| Цель и задачи реализации Программы | Повышение безопасности функционирования транспортной системы: - содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и инженерных сетей на уровне, соответствующем категории дорог, путем ремонта или реконструкции дорог с инженерными коммуникациями; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет планового ремонта, и капитального ремонта автомобильных дорог, с улучшением условий движения автотранспорта; - реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с увеличением численности зеленых насаждений и установкой новых скамеек и урн; - строительство и реконструкция детских и спортивных площадок; - благоустройство зон отдыха; - содержание и устройство новых сетей уличного освещения; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг по водоснабжению; - ремонт и содержание мест захоронения; - ремонт и содержание общественных питьевых колодцев. -проведение соответствующих мероприятий по снижению удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа; - уменьшение выбросов вредных веществ, за счет сокращения объемов потребления тепловой энергии; - активная пропаганда ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; - реализация программы ПКР муниципального образования «Кугейское сельское поселение» и других документов территориального планирования. - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, электроэнергии, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2014 до 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг, повышение качества уровня жизни населения. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Кугейское сельское поселение». Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Кугейского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Кугейского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют: Собрание депутатов Кугейского сельского поселения и Администрация Кугейского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с Законодательством. |

Задачи Программы

Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы:

- оснащение приборами учета  энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, природного газа;

- сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;

- активная пропаганда энергосбережения среди населения и других групп потребителей;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

Повышение безопасности функционирования транспортной системы:

Существующее положение:

Через поселение проходит две автодороги регионального значения: «Азов – с. Александровка, ст. Староминская» и «с. Кугей – пос. Новомирский – с.Гусарева Балка – до магистрали «Дон», соединяющая населённые пункты поселения с районным центром – г. Азов.

Транспортное обслуживание населения Кугейского сельского поселения осуществляется маршрутными такси:

1.	Азов –Метелев;

2.	Азов- Кугей

3.	Азов - Староминская

Автобус  ходит по транзитному маршруту Азов – Александровка. Автостанции на территории Кугейского сельского поселения отсутствуют.

Населенные пункты соединяются автодорогами с твердым и грунтовым покрытием.

Улично-дорожная сеть  на территории поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты  с внешними транспортными связями.

Протяженность дорог населенных пунктов Кугейского сельского поселения:

| Населенный пункт | Протяженность |
| --- | --- |
| с. Кугей | 20,5 км. |
| х. Полтава 1-я | 8,26 км. |
| х. Полтава 2-я | 3,3 км. |
| х. Харьковский | 7,3 км. |
| х. Межевой | 5 км. |
| п. Новополтавский | 7,1 км. |
| п. Чепрасовский | 1,2 км. |
| х. Метелев | 1,4 км. |

Итого: 54,06 км.

Так же планируется строительство дороги к х. Межевой.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным;

- замена грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство улиц и дорог  в проектируемых жилых кварталах.

- строительство остановочных комплексов.

Плотность автомобильных дорог в населенных пунктах будет составлять от 1,8 до           2,5 км/кв.км, что соответствует нормативным значениям.

Существующая и планируемая протяженность дорог.

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению

Из всех населенных пунктов Кугейского сельского поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы поселки Новополтавский, Чепрасовский и хутор Метелев, а также коттеджный поселок, расположенный в восточной части села Кугей. В настоящее время эксплуатируется только система водопровода поселка Новополтавский и коттеджного поселка. Системы водоснабжения в поселке Чепрасовский и хуторе Метелев длительное время не работают в связи с полным износом трубопроводов, глубинных насосов в скважинах и водонапорных башен. Снабжение жителей населенных пунктов поселения осуществляется привозной водой питьевого качества из села Пешково.

Источником водоснабжения поселков Новополтавский, Чепрасовский и хутора Метелев служат подземные воды северного крыла Азово-Кубанского артезианского бассейна. В качественном отношении вода, подаваемая в централизованные системы водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям общей жесткости- 11,6-22,7 ммоль/дм3 и содержанию в воде сухого остатка – 1457-2708 мг/ дм3, поэтому вода используется населением на хозяйственно-бытовые нужды.

Подача воды в систему водоснабжения поселка Новополтавский осуществляется  из артезианской скважины, расположенной в юго-восточной части поселка. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях в юго-Западной части поселка установлена  водонапорная  башня объемом 25 м3.

Подача воды в систему водоснабжения коттеджного поселка осуществляется  из артезианской скважины, расположенной в северо-западной части поселка. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлена  водонапорная  башня объемом 25 м3, расположенная на одной площадке с артезианской скважиной.

В с. Кугей имеется 2 шахтных колодца с питьевой водой для общего пользования.

Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице:

| Населенный пункт | Водозаборные скважины |  | Водонапорные башни |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коли-чество, шт | произво-дитель-ность, м3/час | коли-чество, шт | Объем бака , м3 | протя-жен-ность, км | степень износа, % |
| п.Новополтавский | 1 | 10 | 1 | 25 | 8,74 | 90 |
| п.Чепрасовский | 1 | 10 | 1 | 25 | 1,86 | 100 |
| х.Метелев | 1 | 10 | 1 | 25 | 1,75 | 100 |
| Коттеджный поселок в селе Кугей | 1 | 10 | 1 | 25 | 2,0 | 0 |
| Итого: | 4 |  | 4 |  | 14,35 |  |

Информация о водопотреблении в поселении приведена в таблице:

| Населенный пункт | Количество присоединенных абонентов |  |  | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улич- ные колон -ки | дворо- вые колон- ки | вводы в дом | поднято воды |  | реализовано воды |  |
|  |  |  |  | тыс.м3/ год | м3/сут | тыс.м3/ год | м3/сут |
| п.Новополтавский | - | - | 407 | 57,5 | 157,0 | 57.5 | 157,0 |
| Коттеджный поселок в селе Кугей | - | - | 22 |  |  |  |  |
| п.Чепрасовский | - | - | 61 | - | - | - | - |
| х.Метелев | - | - | 56 | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  | 57,5 | 157,0 | 57.5 | 157,0 |

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам, в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам, на расчетный срок, сведены в таблицу:

| Населенный пункт | Удельная норма водопот-ребления на одного жителя л/сут | Численность населе ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье вые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| с.Кугей | 160,70 | 1941 | 311,0 | 135,0 | 31,0 | 31,0 | 508,0 |
| х.Полтава 1-я | « | 592 | 94,0 | 41,0 | 9,0 | 9,0 | 153,0 |
| х.Полтава 2-я | « | 242 | 38,0 | 17,0 | 4,0 | 4,0 | 63,0 |
| х.Харьковский | « | 492 | 78,0 | 34,0 | 8,0 | 8,0 | 128,0 |
| х.Межевой | « | 6 | 1,0 | 1,0 | - | - | 8,0 |
| п.Новополтавский | « | 1184 | 189,0 | 82,0 | 18,0 | 18,0 | 307,0 |
| п.Чепрасовский | « | 225 | 36,0 | 15,0 | 4,0 | 4,0 | 59,0 |
| х.Метелев | « | 162 | 26,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 43,0 |
| Итого по поселению: |  | 4846 | 773,0 | 336,0 | 77,0 | 77,0 | 1263,0 |

Разработана проектно - сметная документация на строительство водопровода.

Проектное предложение: в соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых наслаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

- Реконструкция в поселках Новополтавский, Чепрасовский и хуторе Метелев  существующих сетей водоснабжения, капитальный ремонт артезианских скважин, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа. Прокладка водопроводных сетей по новым направлениям с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей.

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоснабжения, км |
| --- | --- |
| с. Кугей | 19,5 |
| х. Полтава 1-я | 8,8 |
| х. Полтава 2-я | 5,5 |
| х. Метелев | 0,6 |
| х. Харьковский | 5,2 |
| Итого: | 39,6 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с. Кугей | 3 510 | 42 900 | 40 470 | 5 940 |
| х. Полтава 1-я | 1 590 | 19 360 | 18 268 | 2 682 |
| х. Полтава 2-я | 990 | 12 100 | 11 414 | 1 676 |
| х. Метелев | 110 | 1 320 | 1 258 | 172 |
| х. Харьковский | 940 | 11 440 | 10 795 | 1 585 |
| Итого: | 7140 | 87 120 | 82 205 | 12 055 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

2. Строительство централизованной системы хозяйственно-питьевого водопровода для всех населенных пунктов сельского поселения, за исключением х.Межевой. Подачу воды в систему водопровода предлагается осуществить из приморского группового водопровода (ПГВ), реконструкция которого предусмотрена районной долгосрочной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010-2014 годы», которая утверждена  постановлением администрации Азовского района от 19.03.2010 года № 119. Предлагается  строительство хозяйственно-питьевого водопровода от существующей площадки водопроводных сооружений находящейся вблизи южной границы с. Кугей до населенных пунктов:

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения между населенными пунктами

| Направление | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Кугей - Полтава 1-я | 8,8 |
| Полтава 1-я – Новополтавский | 7,5 |
| Полтава 1-я – Новополтавский -Чепрасовский | 2,9. |
| Новополтавский - Метелев | 4,0 |
| Полтава 1-я – Полтава 2-я | 5,0 |
| Полтава 1-я – Полтава 2-я - Харьковский | 2,0 |
| Итого: | 30,2 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водовода между населенными пунктами

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| Кугей - Полтава 1-я | 3 510 | 42 900 | 40 470 | 5 940 |
| Полтава 1-я – Новополтавский | 1 590 | 19 360 | 18 268 | 2 682 |
| Полтава 1-я – Новополтавский -Чепрасовский | 990 | 12 100 | 11 414 | 1 676 |
| Новополтавский - Метелев | 110 | 1 320 | 1 258 | 172 |
| Полтава 1-я – Полтава 2-я | 940 | 11 440 | 10 795 | 1 585 |
| Итого: | 7140 | 87 120 | 82 205 | 12 055 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Подключение к групповому водопроводу предлагается осуществить в районе села Головатовка Пешковского сельского поселения.

Из приморского группового водопровода воду предлагается подавать в село Кугей на площадку водопроводных сооружений, которую предлагается разместить в юго-западной части села. На площадке предлагается разместить резервуары запаса воды для хранения аварийного и противопожарного запасов воды и насосную станцию II подъема. Предлагается установка 2-х резервуаров  объемом по 200 м3 каждый. Резервуары следует оборудовать фильтрами-поглотителями.

Подачу воды из ПГВ предлагается осуществить в резервуары запаса воды по водоводу из полиэтиленовых труб. Из  резервуаров запаса воды насосной II подъема вода будет подаваться в систему водоснабжения населенных пунктов. В здании насосной станции предлагается расположить оборудование для обеззараживания воды гипохлоритом натрия.

Оборудование зоны санитарной охраны проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Ориентировочная площадь территории проектируемых объектов водоснабжения, с учетом площади зоны   санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, составляет 0,64 га.

В селе Кугей и хуторах Полтава 1-я, Полтава 2-я,  Харьковский предлагается строительство централизованных систем водоснабжения. Прокладку трубопроводов предлагается выполнять из полиэтиленовых труб с кольцеванием сетей и установкой на них пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводных сетях предлагается установить водонапорные  башни с объемом баков 25 м3. Подачу воды в системы водоснабжения населенных пунктов поселения предлагается осуществлять насосной станцией II подъема по водоводам из полиэтиленовых труб.

К централизованной системе водоснабжения населенных пунктов предлагается подключить системы водоснабжения поселков Новополтавский и Чепрасовский и хутора Метелев.   После введения в эксплуатацию  системы водоснабжения населенных все артезианские скважины в системах водоснабжения указанных населенных пунктах предлагается тампонировать.

3. Учитывая малую численность населения, проживающего в хуторе Межевой, водоснабжение его предлагается осуществлять привозной водой из села Кугей.

Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

-применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения   затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение.

На данный момент в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по канализованию населенных пунктов поселения:

1.  Строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации в селе Кугей, хуторах Полтава 1-я, Полтава 2-я, Харьковский, Метелев, поселке Новополтавский.

Показатели протяженности вновь устраиваемого водоотведения населенных пунктов

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем водоотведения, км |
| --- | --- |
| с. Кугей | 11,9 |
| х. Полтава 1-я | 6,9 |
| х. Полтава 2-я | 2,1 |
| х. Метелев | 2,2 |
| х. Харьковский | 4,2 |
| п. Новополтавский | 3,15 |
| Итого: | 30,45 |

Показатели стоимости вновь устраиваемого водоотведения населенных пунктов

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с. Кугей | 6 000 | 38 100 | 38 455 | 5 645 |
| х. Полтава 1-я | 3 500 | 22 100 | 22 323 | 3 277 |
| х. Полтава 2-я | 1 100 | 6 700 | 6 801 | 999 |
| х. Метелев | 1 150 | 7 100 | 7 194 | 1 056 |
| х. Харьковский | 2 100 | 13 500 | 13 603 | 1 997 |
| п. Новополтавский | 1 600 | 10 000 | 10 115 | 1 485 |
| Итого: | 15 450 | 97500 | 98491 | 14 459 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

2. Очистку сточных вод села Кугей предлагается осуществлять на компактном блочном комплексе  биологической очистки сточных вод, в котором весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК протяженностью 1,9 км.  предлагается разместить в северной части села. Очищенные стоки предлагается отводить в балку Кугей. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,5 га. Обезвоженный осадок предлагается вывозить на полигон ТБО.

3. Очистку сточных вод в хуторах Полтава 1-я, Полтава 2-я, Харьковский, Метелев, поселке Новополтавский предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Очищенные стоки после ЛОС отводятся по трубопроводам в балки Кугей, Нижняя Сухая Чумбурка, Сухая Чумбурка. Проектом предлагается размещение ЛОС в каждом населенном пункте.

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам, на расчетный срок, приведены в таблице:

| Населенный пункт | Удельная норма водоот-ведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| с.Кугей | 160 | 1941 | 311,0 | 31,0 | 31,0 | 373,0 |
| х.Полтава 1-я | « | 592 | 94,0 | 9,0 | 9,0 | 112,0 |
| х.Полтава 2-я | « | 242 | 38,0 | 4,0 | 4,0 | 46,0 |
| х.Харьковский | « | 492 | 78,0 | 8,0 | 8,0 | 94,0 |
| х.Межевой | « | 6 | 1,0 | - | - | 1,0 |
| п.Новополтавский | « | 1184 | 189,0 | 18,0 | 18,0 | 225,0 |
| п.Чепрасовский | « | 225 | 36,0 | 4,0 | 4,0 | 44,0 |
| х.Метелев | « | 162 | 26,0 | 3,0 | 3,0 | 32,0 |
| Итого по поселению: |  | 4846 | 773,0 | 77,0 | 77,0 | 927,0 |

Канализование всех населенных пунктов планируется производить  поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения;

В связи с отсутствием вблизи поселка Чепрасовский источников приема очищенных сточных вод, канализование поселка предлагается осуществлять по существующей схеме -  в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС. Аналогичное решение предлагается принять и по хутору Межевой учитывая малочисленность населения хутора.

Газоснабжение

Существующее положение:

Источником газораспределения для населенных пунктов сельского поселения является ГРС Азов. Газораспределительная система поселения выполнена по многоступенчатой схеме. От ГРС, по межпоселковому газопроводу высокого давления II категории, газ подается на ГРП, расположенные в каждом населенном пункте, где происходит снижение газа с высокого на среднее. Далее газ подается в газораспределительную сеть хутора, которая состоит из газопроводов среднего давления, газорегуляторных пунктов и газопроводов низкого давления. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей.

На данный момент газифицированы село Кугей, поселок Новополтавский, хутора Харьковский, Полтава 1-я, Полтава. 2-я. Процент газификации в населенных пунктах ориентировочно составляет 50 %.

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не- газифицированного – от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления в не- газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (газовых или угольных).

Предлагаются следующие мероприятия по газо – и теплоснабжению населенных пунктов поселения:

- Выполнить в расчетный срок 100% газификацию населенных пунктов сельского поселения  за исключением хутора Межевой, газификация которого ввиду малочисленности проживающего в нем населения экономически нецелесообразна.            В первую очередь предлагается завершить газификацию села Кугей, поселка Новополтавский, хуторов Харьковский, Полтава 1-я, Полтава. 2-я. Газификацию поселка Чепрасовский и хутора Метелев предлагается осуществить в течение  расчетного срок реализации проекта.Газоснабжение  поселка Чепрасовский и хутора Метелев предлагается осуществить от межпоселкового газопровода высокого давления с точкой подключения в поселке Новополтавский.

Показатели протяженности вновь устраиваемого газопровода населенных пунктов

| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем газоснабжения, км. |
| --- | --- |
| с. Кугей | 0,5(Г2) |
| х. Полтава 1-я | 1,0 (Г2) |
| х. Полтава 1-я к х. Метелев | 12,7 (Г3) |
| х. Полтава 1-я - х. Метелев к х. Чепрасовскому | 2,8 (Г3) |
| х. Харьковский | 1,05 (Г2) |
| Итого: | 2,55 (Г2) 15,5 (Г3) |

Г2-газопровод среднего давления,

Г3- газопровод высокого давления II категории.

Показатели стоимости вновь устраиваемого газопровода населенных пунктов

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| с. Кугей | 300 | 530 | 724 | 106 |
| х. Полтава 1-я | 600 | 1 050 | 1 439 | 211 |
| х. Полтава 1-я к х. Метелев | 11 430 | 20 320 | 27 686 | 4 064 |
| х. Полтава 1-я - х. Метелев к х. Чепрасовскому | 2 520 | 4 480 | 6 104 | 896 |
| х. Харьковский | 630 | 1 110 | 1 517 | 223 |
| Итого: | 15 480 | 27 490 | 37 470 | 5 500 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

- Разработка расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с уточнением расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

- Отопление жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади предлагается от индивидуальных газовых теплогенераторов, а горячее водоснабжение от газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Годовой объем потребления газа по поселению в 2011 году составил 2312,2 тыс.м3год.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Существующее положение по газификации отраженно в табл. 1

Электроснабжение.

Существующее положение.

. На территории Кугейского сельского поселения, с южной стороны села Кугей,  размещены следующие подстанции:

ПС 220/110/10 кВ А30 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга, напряжение на которую подается по ВЛ 220 кВ от Новочеркасской ГРЭС.

ПС Кугейская тяговая 110/35/27 кВ, напряжение на которую подается по ВЛ 110 кВ от  А30.

ПС 35/10 кВ А 7 филиала ОАО «МРСК  Юга» - «Ростовэнерго»,напряжение на которую подается по ВЛ 35 от ПС Кугейская тяговая.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Кугейского сельского поселения являются трансформаторные подстанции А30 и А7. От подстанций, по сети линий ВЛ-10кВ, напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Эксплуатацию электрических сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ на территории поселения осуществляет ПО Южные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

По сведениям, представленным администрацией Азовского района, потребление электрической энергии в поселении за 2010 год составило 4,141 млн.кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды -2,296 млн.кВт.час.

Программой не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации программы, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в таблице:

| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузка (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кугей | 29,85 | 15,0 х 1,3* | 582,0 |
| х.Полтава 1-я | 9,87 | « | 192,0 |
| х.Полтава 2-я | 3,92 | « | 76,0 |
| х.Харьковский | 6,88 | « | 134,0 |
| п.Новополтавский | 15,0 | « | 292,0 |
| п.Чепрасовский | 3,98 | « | 77,0 |
| х.Метелев | 2,5 | « | 49,0 |
| Всего с К=1,3** |  |  | 1822,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  | 1549,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП.

Так же необходима замена эл. сетей в с.Кугей по пер. Западному и ул. Лиманской. По остальным населенным пунктам необходимо менять все линии электропередач и КТП.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция сетей наружного освещения, включающая  в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп;

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

Список уличных светильников установленных на территории Кугейского сельского поселения.

| Наименование поселения | Количество светильников, шт. |
| --- | --- |
| с. Кугей | 99 |
| х. Харьковский | 25 |
| х. Полтава-2 | 20 |
| х. Полтава-1 | 47 |
| п. Новополтавский | 34 |
| х. Чепрасовский | 2 |
| х. Метелев | 6 |
| Итого: | 233 |

В IV квартале 2011 года заменено 30 светильников на энергосберегающие типа ЖКУ 53-70 002-У1 мощностью 70-100 Вт, в 2012 году заменено 60 светильников, в 2013 году запланировано - 50 светильников, в 2014 году – 50 светильников, в 2015 году – 43 светильника. Итого в 2015 году перевод всех светильников на энергосберегающие.

Генеральный план сельского поселения предусматривает строительство новой воздушной линии электропередач 10кВ в х. Полтава-1 протяженностью 1050п.м.

Показатели стоимости вновь устраиваемой линии ВЛ10кВ в х.Полтава-1ая

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет района |
| х. Полтава-1 | 400 | 1400 | 1570 | 230 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям.

Сети связи

Услуги связи в сельском поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи.

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Ростовская область, Азовский район, с.Кугей, пер.Почтовый, д.7 | Азовский почтампт УФПС РО Филиал ФГУП почта России | 5 | Обслуживание населения |
| 2 | ОПС | Ростовская область, Азовский район, х.Полтава 1-я, ул.Южная, д.6 | Азовский почтампт Филиал ФГУП почта России | 4 | Обслуживание населения |
| 3 | ОПС | Ростовская область, Азовский район, пос.Новополтавский, ул.Октябрьская, д.15 | Азовский почтампт Филиал ФГУП почта России | 3 | Обслуживание населения |
| 4 | АТС | Ростовская область, Азовский район, х.Харьковский, ул.Центральная, д.20 | Батайский узел электросвязи АЦС | 2 | Обеспечение связи |
| 5 | ЦТС | Ростовская область, Азовский район, с.Кугей, пер.Почтовый, д.7 | Батайский узел связи АЦС | 3 | Обеспечение связи |

Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Азовский ЛТУ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В населенных пунктах функционирует 3 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородние и международные линии ОАО «Ростелеком». Параметры действующих в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице:

| Населенный пункт, адрес | Тип АТС | Монтирован-ная введен- ная емкость | Задейство-ванная Абонентс- кая емкость | Количест-во радио-точек | Телефонная плотность номеров на 100 человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кугей | SI-2000 V.5 | 256 | 187 | 36 | 10,8 |
| х.Харьковский | Протон-ССС | 115 | 103 | 4 | 23,0 |
| п.Новополтавский | Протон-ССС | 190 | 190 | 49 | 17,7 |
| Итого: |  | 561 | 460 | 89 |  |

Телефонная  плотность номеров на 100 человек в селе Кугей ниже показателей, определенных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

Для присоединения абонентских устройств к АТС в границах хуторов проложены линии связи, в основном в воздушном исполнении, оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет.

На территории поселения действует 4 оператора мобильной связи - ОАО Мегафон-Кавказ», ОАО МТС, Теле-2, Билайн, которые оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Проводное вещание действует в селе Кугей, хуторе Харьковский и поселке Новополтавский.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удаленных цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

- оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

Будет продолжать развиваться в селе и система сотовой телефонной радиосвязи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять площади покрытия территории хутора, прилегающих районов сотовых связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В поселке доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредствам эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия 1, Россия 2, Россия К, Вести 24, НТВ, РеНТВ, ТНТ, местный канал АНТА. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

В перспективе предполагается  подготовка  ТV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевиденья, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительное повышение качества  телевизионного вещания.  Развитие системы кабельного  телевиденья с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевиденья во всех районах нового строительства.

Пожарная безопасность

Пожарная безопасность в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования городских округов и сельских поселений Ростовской области» норматив – 1 машина на 4 тыс. чел., т.е. общий парк пожарных машин в поселении на 2029 г. должен составить в пределах 2 ед. Но это число ориентировочно, т.к. радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3км.

Согласно письму ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области от 05.05.2011г. №4-1сфд/4935при проектировании и строительстве необходимо было предусмотреть размещение пожарного депо в с. Кугей Азовского района Ростовской области. Летом 2012 года пожарное депо было торжественно открыто.

Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Существующее положение.

Кугейское поселение располагается в центрально-южной части Азовского района.

Всего в поселении восемь населённых пунктов: с.Кугей – административный центр поселения, пос.Чепрасовский, х.Метелев, х.Новополтавский, х.Полтава 1-я, х.Полтава 2-я, х.Харьковский, х.Межевой. Село Кугей возвышается с юго-восточной стороны над Кугейской падью. Три  населенных пункта Кугейского сельского поселения расположены в долине б. Сухая Чубурка, сверху вниз:

х. Метелев – по южному склону балки;

х. Новополтавский – на южном отроге балки;

х. Полтава 1-я – на обоих берегах балки;

Хутора Полтава 2-я и Харьковский расположены на северных отрогах балки  Водяная, с прудами;

Хутор Межевой находится на берегах пруда, соединенного водотоком с р. Чубуркой.

Ширина долины б. Сухая Чубурка достигает 3-5 км.

В настоящее время б. Сухая Чубурка подпружена дамбами и образует каскад прудов.

Таким образом, все населенные пункты расположены в основном на I надпойменной террасе, на абсолютных отметках более 20 м, переходящей в склоны водораздела между б. Сухая Чубурка и реками Мокрая Чубурка и Чубурка.

Грунтовые воды залегают на глубине от 2-3 м и более 8 м.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9 м.

Территория Кугейского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

Проектные предложение.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2.     Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

- мероприятия по борьбе с просадочностью;

3.     Благоустройство прибрежной территории.

4.     Агролесомелиорация.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Село Кугей – административный центр поселения, расположен в северо-восточной части поселения. Перепад в абсолютных отметках составляет 67-32 м.

Территория села представлена сложным рельефом с множеством тальвегов и водоразделов. В местах пересечения дорог с тальвегами устраиваются трубы для пропуска воды с территории.

Водоотвод по территории села решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.

Поселок Чепрасовский

Посёлок Чепрасовский располагается в северной части поселения и имеет  с абс. отметки поверхности 37,5-38,5 м.

Рельеф небольшой территории посёлка представлен возвышением на севере и северо-западной части с понижением в тальвег к центральной и юго-восточной частям кварталов.

Водоотвод решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.  Вблизи сельского населенного пункта нет промышленных площадок  и предприятий. Сброс поверхностных вод осуществляется открытой системой без очистки в балку.

х.Метелев, х. Новополтавский, х. Полтава 1-я

Три  населенных пункта Кугейского сельского поселения расположены в долине б. Сухая Чубурка: х. Метелев – по южному склону балки на абсолютных отметках 20,5-27,0 м; х. Новополтавский – на южном отроге балки с абс. отметками поверхности 30,0-42,0 м; х. Полтава 1-я – на обоих берегах балки с водотоком и прудом, на абс. отметках 47.0-57,0 м.

Территория хуторов представлена сложным рельефом с множеством тальвегов и водоразделов. В местах пересечения дорог с тальвегами устраиваются трубы для пропуска воды с территории.

Водоотвод по территории хуторов решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.

х. Полтава 2-я, х. Харьковский

Хутора Полтава 2-я и Харьковский расположены на северных отрогах балки  Водяная, с прудами. Абсолютные отметки поверхности на территории хуторов 40,0-57,0 м.

Водоотвод по территории хуторов решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.

х. Межевой

Хутор Межевой находится на границе с Краснодарским краем,  в южной части поселения на берегах пруда, соединенного водотоком с р. Чубуркой. Состоящий из трёх кварталов хутор имеет абсолютные отметки поверхности 29.5- 39.8м. Отметка уреза воды пруда 28.6м. Рельеф волнистый с нормативными уклонами по существующей застройке и на проектируемой территории – 4-38 промилле.

Водоотвод решается открытым способом, упорядочением существующей системы с использованием лотков, труб, мостков.  Вблизи сельского населенного пункта нет промышленных площадок  и предприятий. Сброс поверхностных вод осуществляется открытой системой без очистки в балку.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов   следует рассматривать целесообразность применения следующих  мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости (залужение), для защиты надводной зоны береговых откосов применяются растительные покрытия: одерновка, посев трав, посадка кустарников;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- закрепление грунтов.

Защита от ветровой дефляции.

На территории Кугейского сельского поселения активно протекают ветровые процессы, чему благоприятствуют равнинный рельеф, незначительное количество атмосферных осадков, сильные ветры, отсутствие лесных массивов, а также высокая распаханность, разреженный растительный покров или его отсутствие в результате интенсивного выпаса скота и т.д. Характерными дефляционными формами рельефа являются котловины, вытянутые в направлении ветров восточных румбов диаметром до сотен метров и глубиной до десятков сантиметров. Дефляционные процессы проявляются и в виде выдувания пахотного слоя почвы и переноса эолового материала на значительные расстояния (до 3-5 тыс. км).

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Противоэрозионные мероприятия.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев  и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов. Для обеспечения сохранности устойчивых откосов применяются одежды (облицовки), защищающие поверхность этих откосов от вредного воздействия внешних факторов: продольного течения воды, припая, ледоходов, а в надводной зоне – выветривания и размыва поверхностными водами.

Инженерная защита территории

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СНиП 22-02-2003.

При разработке проектов планировки и застройки городских округов и поселений, следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от опасных геологических процессов (в т.ч. от подтопления и затопления территорий и других).

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части  градостроительного планирования развития территории Ростовской области:

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проекте генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических решений;

- для застроенных территорий – в проектах строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений с учетом существующих планировочных решений и требований заказчика.

При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

- в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.

Мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения делятся по следующим направлениям:

- реконструкция и обустройство существующих площадей и улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений, установкой новых скамеек и урн;

- озеленение населенных пунктов Кугейского сельского поселения;

- обустройство детских и спортивных площадок на территории поселения;

- повышение благоустройства зон отдыха, расположенных на территории поселения;

- повышение качества и надежности предоставление коммунальных услуг по водоснабжению;

Охрана окружающей среды.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Кугейского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Кугейского сельского поселения являются выбросы от автомобилей и котельных.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного, контроля  за выбросами загрязняющих веществ;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных;

Для улучшения качества атмосферного воздухf в поселении предусматривается:

- замена существующего котельного оборудования, перевод котельных на природный газ;

- ввод эксплуатацию новых и модернизация (или замена) существующих установок очистки газа;

- озеленение территории поселения.

Охрана и восстановление водных объектов.

В условиях сложившейся экологической обстановки, вследствие аварийных сбросов загрязненных и не достаточно очищенных сточных вод, а также размещения в водоохранных зонах несанкционированных свалок, состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв – один раз в 5-7 лет.

Санитарная очистка территорий

В настоящее время вывоз ТБО осуществляют  предприятие: УМП «Приморский водопровод» (с. Пешково, ул. К. Маркса,36). Еженедельно в четверг и пятницу ТБО вывозят на свалку, расположенную за пределами Кугейского сельского поселения вблизи территории 2-го отделения СПК «Победа», площадь свалки 2га, 40% заполнения. Заводов и станций по переработке мусора на территории поселения нет.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.